華亞科技園區南區污水處理廠進廠限值

2020年11月24日

| 水 質 項 目 | 限 值 | 環保署公告放流水標準 |
| --- | --- | --- |
| 溫 度 （℃） ( Temperature ) | 45以下 | 5月~9月： 38℃ 10月~翌年4月：35℃ |
| 酸 鹼 值 （pH） ( pH value ) | 6~9 | 6~9 |
| 化學需氧量 （mg/L） ( C O D ) | 350 | 100 |
| 生化需氧量 （mg/L） ( B O D ) | 200 | 30 |
| 懸浮固體 （mg/L） ( S S ) | 200 | 30 |
| 氯離子 CI- （mg/L） ( Chlorine ion ) | 2000 | － |
| 硫化物 （mg/L） ( Sulphide ) | 1 | 1 |
| 陰離子界面活性劑（mg/L） | 10 | 10 |
| 氰化物 （mg/L） ( Cyanide ) | 1 | 1 |
| 油脂 （mg/L） ( Grease ) | 10 | 10 |
| 溶解性鐵 （mg/L） ( Dissolvent iron ) | 10 | 10 |
| 酚 （mg/L） ( Phenol ) | 1 | 1 |
| 銅 （mg/L） ( Copper ) | 1.5 | 1.5 |
| 鋅 （mg/L） ( Zinc ) | 3.5 | 3.5 |
| 鎳 （mg/L） ( Nickel ) | 0.7 | 0.7 |
| 鉛 （mg/L） ( Plumbum ) | 0.5 | 0.5 |

備註：1.未於表列之水質項目，其進廠限值，逕依環保署公告之放流水標準管制。

2.本表之進廠限值自2021年1月1日起實施。